Inhoudsopgave

1	gesis® CON - Building installation systems	3

1.1	3-polig - GST18i3	3

1.1.1	Connectoren	3

1.1.1.1	Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting	9

1.1.1.2	Mannelijke schroefkonnektor met trekontlasting	15

1.1.1.3	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit	21

1.1.1.4	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart	21

1.1.1.5	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs	22

1.1.1.6	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood	22

1.1.1.7	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood	23

1.1.1.8	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin	24

1.1.1.9	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen	24

1.1.1.10	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  turkoois blauw	25

1.1.2	Inbouw	27

1.1.2.1	Vrouwelijke inbouw schroefkonnektor	27

1.1.2.2 Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting	28

1.1.2.2	Mannelijk inbouw schroefkonnektor	35

1.1.2.3	Mannelijke veerstekker met trekontlasting	37

1.1.3	Verlichting TT stekker	43

1.1.4	T-stekkers en verdeelblokken	44

1.1.4.1. Schakelverdeelblokken	52

1.1.5	Kabels	57

1.1.5.1	Geassembleerde kabels, 0.75 mm², PVC	57

1.1.5.2	Geassembleerde kabels, 0.75 mm², Halogeenvrij	58

1.1.5.3	Geassembleerde kabels, 1 mm², PVC	58

1.1.5.4	Geassembleerde kabels, 1 mm², Halogeenvrij	59

1.1.5.5	Geassembleerde kabels,1.5 mm², PVC, brandclasse Eca	60

1.1.5.6	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij, Brandklasse Eca,	68

1.1.5.7	Geassembleerde kabels,2.5 mm², PVC, brandclasse Eca	77

1.1.5.8	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij, brandclasse Eca	84

1.1.6	Geassembleerde kabels met Schuko stekker	89

1.1.6.1	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², , Brandklasse Cca a1s1d1,	92

1.1.6.2	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², , Brandklasse Cca a1s1d1,	100

1.1.6.3	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², , Brandklasse B2ca,	109

1.1.6.4	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², , Brandklasse B2ca,	117

1.1.7	Verdeeldozen	126

1.1.8	Toebehoren.	136

1.2	4-polig - GST18i4	145

1.2.1	Connectoren	145

1.2.1.1	Vrouwelijke connector met schroefaansluiting	145

1.2.1.2	Vrouwelijke connector  met veerverbinding	149

1.2.1.1	Mannelijke schroefkonnektor met trekontlasting	153

1.2.1.2. Mannelijk connector  met veerverbinding	157

1.2.2	Inbouw	161

1.2.2.1	Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting	161

1.2.2.2	Mannelijke veerstekker met trekontlasting	165

1.2.3	T-stekkers en verdeelblokken	169

1.2.3.1. H-verdeelblokken 4-polig	171

1.2.1	Kabels	174

1.2.1.1	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², PVC, Eca,	174

1.2.1.2	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Eca,	181

1.2.1.3	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², PVC Eca,	189

1.2.1.4	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Eca,	196

1.2.1.5	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Cca a1s1d1,	202

1.2.1.6	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Cca a1s1d1,	210

1.2.2	Verdeeldozen	217

1.2.3	Toebehoren.	217

1.2.4	5-polig - GST18i5	223

1.2.4.1	Vrouwelijke connector met schroefaansluiting	223

1.2.4.2	mannelijk met schroefaansluiting	230

1.2.5	Inbouw	237

1.2.5.1	Vrouwelijke inbouwstekker  met veeraansluiting	237

1.2.5.2	mannelijk inbouwstekker  met veeraansluiting	243

1.2.6	Verlichting aansluitstekker	249

1.2.7	T-stekkers en verdeelblokken	251

1.2.8	Kabels	264

1.2.8.1	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², PVC, Eca	264

1.2.8.2. Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Eca	269

1.2.8.3.	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², PVC, Eca	274

1.2.8.4. Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Eca	279

1.2.9.1.	Geassembleerde kabels, 1.5 mm²,  Cca a1s1d1	287

1.2.9.2.	Geassembleerde kabels, 2.5 mm²,  Cca a1s1d1	292

1.2.10.1.	Geassembleerde kabels, 1.5 mm²,  B2ca a1s1d1	297

1.2.10.2.	Geassembleerde kabels, 2.5 mm²,  B2ca a1s1d1	302

1.2.11.	Verdeeldozen	307

1.2.1	Toebehoren.	309

1.3.	6-polig - GST18i6	312

1.3.10.	Connectoren	312

1.3.10.1.	Vrouwelijke connector met schroefaansluiting	312

1.3.10.2.	mannelijk met screw connection	312

1.3.10.3.	Vrouwelijke inbouw veerkonnektor	313

1.2.10.4.	Mannelijke inbouw veerkonnektor	313

1.2.10.5.	6-polige T-stekker	314

- gesis® CON - Building installation systems

  - 3-polig - GST18i3

    - Connectoren

1.1.1.1	Vrouwelijke schroefkonnektor met trekontlasting

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning : 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.931.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.931.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.931.3453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.931.3453.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, zalm rood uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 Z R1 RT03

Artikelnummer.: 92.931.3653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 Z R1 BR05

Artikelnummer.: 92.931.3853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 2/N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 Z R1 GN01

Artikelnummer.: 92.931.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 Z R1 TB06

Artikelnummer.: 92.931.4053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.933.0053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.933.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, licht grijze  uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.933.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2,  tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.933.0153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, zalm rode  uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 Z R1 RT03

Artikelnummer.: 92.933.0553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 Z R1 BR05

Artikelnummer.: 92.933.0453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2/N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 Z R1 GN01

Artikelnummer.: 92.933.0753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 Z R1 TR06

Artikelnummer.: 92.933.0653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke schroefkonnektor met trekontlasting

Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.932.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.932.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.932.3453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.932.3453.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 Z R1 RT03

Artikelnummer.: 92.932.3653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 Z R1 BR05

Artikelnummer.: 92.932.3853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, PE, 2/N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 Z R1 GN01

Artikelnummer.: 92.932.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A, Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 Z R1 TB06

Artikelnummer.: 92.932.4053.0

      - Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.934.0053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.934.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.934.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.934.0153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 Z R1 RT03

Artikelnummer.: 92.934.0553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 Z R1 BR03

Artikelnummer.: 92.934.0453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, 2/N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 Z R1 GR03

Artikelnummer.: 92.934.0753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 Z R1 TB06

Artikelnummer.: 92.934.0653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - Inbouw

# Vrouwelijke inbouw schroefkonnektor

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 RV WS

Artikelnummer.: 92.031.8758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S B1 RV SW

Artikelnummer.: 92.031.8758.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

# 1.1.2.2 Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 RV WS

Artikelnummer.: 92.031.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 1.5 - 2.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 REV WS

Artikelnummer.: 92.031.7658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 RV SW

Artikelnummer.: 92.031.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 1.5 - 2.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 REV SW

Artikelnummer.: 92.031.7658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 RV GR01

Artikelnummer.: 92.031.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 RV TR01

Artikelnummer.: 92.031.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 RV RT03

Artikelnummer.: 92.031.8558.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 RV BR05

Artikelnummer.: 92.031.8458.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 RV GN01

Artikelnummer.: 92.031.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F B2 RV TB06

Artikelnummer.: 92.031.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijk inbouw schroefkonnektor

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 RV WS

Artikelnummer.: 92.032.8758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 S S1 RV SW

Artikelnummer.: 92.032.8758.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke veerstekker met trekontlasting

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 RV WS

Artikelnummer.: 92.032.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 1.5 - 2.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 REV WS

Artikelnummer.: 92.032.7658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 RV SW

Artikelnummer.: 92.032.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 1.5 - 2.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 REV SW

Artikelnummer.: 92.032.7658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 RV GR01

Artikelnummer.: 92.032.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 RV TR01

Artikelnummer.: 92.032.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, PE, N

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 RV RT03

Artikelnummer.: 92.032.8558.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 RV BR05

Artikelnummer.: 92.032.8458.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, groene uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 RV GN01

Artikelnummer.: 92.032.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 F S2 RV TB06

Artikelnummer.: 92.032.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - Verlichting TT stekker

gesis® Verlichting-inbouwstekker TT, geintegreerde T-stekker, 3-polig, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V N 2P1 N V WS

Artikelnummer.: 92.030.2053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - T-stekkers en verdeelblokken

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, wit uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 2P1 T WS

Part No.: 92.030.3153.0

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 2P1 T V SW

Part No.: 92.030.3153.1

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling) , met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 2P1 T GR01

Part No.: 92.030.3653.0

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 2P1 T TR01

Part No.: 92.030.3653.5

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), zonder montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, wit uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 2P1 T K WS

Part No.: 92.030.3053.0

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), zonder montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 2P1 T K SW

Part No.: 92.030.3053.1

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), zonder montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 2P1 T K GR01

Part No.: 92.030.3553.0

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), zonder montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 2P1 T K TR01

Part No.: 92.030.3553.5

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker (platte uitvoering), 1 ingang (rechts), 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 2P1 T SV WS

Artikelnummer.: 92.030.1253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker (platte uitvoering), 1 ingang (rechts), 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 2P1 T SV SW

Artikelnummer.: 92.030.1253.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker (platte uitvoering), 1 ingang (links), 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 2P1 T IV SW

Artikelnummer.: 92.030.1353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  h-stekker,

1 ingang , 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1,

witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 2P1 h V WS

Artikelnummer.: 92.030.6053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  h-stekker,

1 ingang , 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1,

zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 2P1 h V SW

Artikelnummer.: 92.030.6053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 3P1 WS

Part No.: 92.030.6953.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand : Wieland Electric GmbH

Type : GST18i3 V 3P1 SW

Part No : 92.030.6953.1

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 3P1 GR01

Part No.: 92.030.7053.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 3P1 TR01

Part No.: 92.030.7053.5

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, zalm rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 3P1 RT03

Part No.: 92.030.7553.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, turquois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 3P1 TB06

Part No.: 92.030.7153.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, groene uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 3P1 GN01

Part No.: 92.030.7253.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 5 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 5 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i3 V 3P1 WS

Part No.: 92.030.0953.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 5 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 5 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand : Wieland Electric GmbH

Type : GST18i3 V 3P1 SW

Part No : 92.030.0953.1

# 1.1.4.1. Schakelverdeelblokken

gesis® AAN/UIT schakelverdeelblok met bevestigingsmogelijkheid (in optie), 3-polig, 250 V, 20 A, zwart/bruin

Systeem gesis® CON - de AAN/UIT schakelverdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  HH-verdeelblok,

3-polig, geintegreerde schakelaarfunctie via bruine ingangstekker, met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1/4 , zwart/bruin uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1, Code 1, zwart

Doorvoer: 1, Code 1, zwart

Schakelaar functie: 1, code 4, bruin

Verlichting uitgang: 3, Code 1, zwart

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 VS3G1 V E SW

Artikelnummer.: 92.030.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® schakelverdeelblok voor bewegingsdetector met bevestigingsmogelijkheid (in optie), 3-polig, 250 V, 20 A, zwart/bruin

Systeem gesis® CON - de schakelverdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  HH-verdeelblok,

3-polig, geintegreerde schakelfunctie voor aansluiting van bewegingsdetector via bruine ingangstekker, met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1/4 , zwart/bruin uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1, Code 1, zwart

Doorvoer: 1, Code 1, zwart

Aansluiting bewegingsdetector: 1, code 4, bruin

Verlichting uitgang: 2, Code 1, zwart

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 VS2G1 V B SW

Artikelnummer.: 92.030.0153.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis ® schakelverdeelblok met wisselschakeling, met bevestigingsmogelijkheid (in optie), 3-polig, 250 V, 20 A, zwart/bruin

Systeem gesis® CON - de schakelverdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  HH-verdeelblok,

3-polig, geintegreerde wisselschakelfunctie voor aansluiting van 2 schakelaars via bruine ingangstekkers, met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1/4 , zwart/bruin uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1, Code 1, zwart

Doorvoer: 1, Code 1, zwart

Schakelaar functie: 2, code 4, bruin

Verlichting uitgang: 2, Code 1, zwart

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 VS2G1 V W SW

Artikelnummer.: 92.030.0253.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® schakelverdeelblok met serieschakeling, met bevestigingsmogelijkheid (in optie), 3-polig, 250 V, 20 A, zwart/bruin

Systeem gesis® CON - de schakelverdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  HH-verdeelblok,

3-polig, geintegreerde serieschakelfunctie voor aansluiting van 2 schakelaars via bruine ingangstekkers, met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1/4 , zwart/bruin uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1, Code 1, zwart

Doorvoer: 1, Code 1, zwart

Schakelaar functie: 2, code 4, bruin

Verlichting uitgang: 2, Code 1, zwart

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 VS2G1 V S SW

Artikelnummer.: 92.030.0353.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® IDC adapter, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

System gesis® CON - GST18i3 vrouwelijke kabel uitgang 3-polg met IDC -verbindingstechniek, te gebruiken met éénaderige of meerdradige kabels, via de bestaande installatiekabels 1.5-2.5 mm², 250V,20A mechanische code 1 kleurcode wit, behuizingkleur : wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

7-polige meeraderige kabel : 1.5 mm²

Beschermgraad: tot IP40

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang/Doorvoer: standaard kabel

Uitgang : 3-polige vrouwelijke GST18i3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 B2HZR1 M WS

Artikelnummer.: 92.731.6053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - Kabels

      - Geassembleerde kabels, 0.75 mm², PVC

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 6 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Kleur kabel : wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 S 08 x0WS

Artikelnummer.: 92.230.xx04.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 6 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 S 08 x0WS

Artikelnummer.: 92.230.xx04.1 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 0.75 mm², Halogeenvrij

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 6 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05Z1Z1-F

Kleur kabel : wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 S 08 x0SW

Artikelnummer.: 92.230.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 6 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05Z1Z1-F

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 S 08 x0SW

Artikelnummer.: 92.230.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 1 mm², PVC

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 1 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 10 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Kleur kabel : wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 S 10 x0WS

Artikelnummer.: 92.231.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 1 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 10 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 S 10 x0WS

Artikelnummer.: 92.231.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 1 mm², Halogeenvrij

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 1mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 10 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05Z1Z1-F

Kleur kabel : wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 S 10 x0SW

Artikelnummer.: 92.231.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 6 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05Z1Z1-F

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 S 10 x0SW

Artikelnummer.: 92.231.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels,1.5 mm², PVC, brandclasse Eca

gesis® verlengkabel mannelijk/vrouwelijk , 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 2, kleurcodering licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x000.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 2, kleurcodering tomaat rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15E x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 3, kleurcodering zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x000.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijkee GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x000.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 7, kleurcodering groen.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15E x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x000.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijkee GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15E x0TB06

Artikelnummer.: 92.297.x000.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast) (ultrasonic welded), volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x003.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x003.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x003.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x004.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x004.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x004.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15E x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x004.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  Turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15E x0TB06

Artikelnummer.: 92.297.x004.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij, Brandklasse Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x060.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x060.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x060.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x060.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.297.x060.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x063.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x063.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x063.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.232.x063.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.232.x063.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x064.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x064.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x064.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x064.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.232.x064.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels,2.5 mm², PVC, brandclasse Eca

gesis® verlengkabel mannelijk/vrouwelijk , 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 2, kleurcodering licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x000.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 2, kleurcodering tomaat rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 25E x0TR01

Artikelnummer.: 92.298.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 3, kleurcodering zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel : H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kleur kabel : zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x000.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijkee GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15 x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x000.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast) (ultrasonic welded), volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m) 0

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x003.5 (x komt overeen met de lengte in m) 0

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15 x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x003.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x004.3 (x komt overeen met de lengte in m) 0

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x004.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15 x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x004.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15E x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x004.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  Turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15E x0TB06

Artikelnummer.: 92.298.x004.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij, brandclasse Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 25H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca,  Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 25H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 25H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x060.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 25H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x060.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca,  Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 25H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x060.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 25H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 25H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 25H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x063.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 25H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x063.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca,  Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 25H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x063.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 25H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 25H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 25H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x064.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca,  Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 25H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x064.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel:  H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 25H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x064.4 (x komt overeen met de lengte in m)

    - Geassembleerde kabels met Schuko stekker

gesis® kabel, vrouwelijke GST 18i3 met SCHUKO  mannelijk plug, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3 met SCHUKO  mannelijk plug volgens to DIN 49441, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BD 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x007.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® kabel, vrouwelijke, SCHUKO  mannelijk plug, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3 met SCHUKO  mannelijk plug volgens de norm  DIN 49441, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BD 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x007.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® kabel, vrouwelijke, SCHUKO  mannelijk plug, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Lengte: 2 m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3 met SCHUKO  mannelijk plug volgens de norm  DIN 49441, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: 2 m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BD 15 20RT03

Artikelnummer.: 92.232.2007.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® kabel, vrouwelijke, SCHUKO  mannelijk plug, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Lengte: 3 m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3 met SCHUKO  mannelijk plug volgens de norm  DIN 49441, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: 3 m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BD 15 30RT03

Artikelnummer.: 92.232.3007.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm², , Brandklasse Cca a1s1d1,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x050.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x050.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x050.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x050.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.297.x050.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x053.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x053.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.232.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.232.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x054.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x054.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x054.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x054.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.232.x054.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm², , Brandklasse Cca a1s1d1,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x050.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.298.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x050.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x050.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.298.x050.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.298.x050.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.298.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x053.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x053.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.238.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.238.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x054.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.298.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x054.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x054.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.298.x054.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.238.x054.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm², , Brandklasse B2ca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x070.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x070.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x070.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x070.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x070.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x070.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.297.x070.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x073.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x073.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x073.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x073.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x073.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x073.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.232.x073.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.232.x073.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.232.x074.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.232.x074.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.232.x074.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.297.x074.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.232.x074.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.232.x074.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.297.x074.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.232.x074.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm², , Brandklasse B2ca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x070.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x070.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x070.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.298.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x070.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x070.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.298.x070.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.298.x070.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x073.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x073.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x073.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.298.x073.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x073.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x073.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.238.x073.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.238.x073.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.238.x074.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.238.x074.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.238.x074.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.298.x074.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03

Artikelnummer.: 92.238.x074.5 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05

Artikelnummer.: 92.238.x074.4 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.298.x074.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : B2ca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.238.x074.8 (x komt overeen met de lengte in m)

    - Verdeeldozen

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, licht grijs/wit

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 3 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Housing color: wit

Halogeen vrij: ja

Dimension: 114x71x52 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 3P1 GR01

Artikelnummer.: 99.501.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, pebble zalm rood/wit

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 3 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm²,, Halogeen vrij,  met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Kleur behuizing :wit

Halogeen vrij: ja

Dimension: 114x71x52 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 3P1 RT03

Artikelnummer.: 99.500.0028.0

Dimension: 126x73x26 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 3P1

Artikelnummer.: 99.503.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 4 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 4 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 4

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB4 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.297.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 5 uitgangen, 250 V, 20 A, wit/zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 5 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 4

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB5 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.188.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 5 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 5 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 4

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB5 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.234.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 6 uitgangen, 250 V, 20 A, wit/zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 6 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 4

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB6 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.294.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 6 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 6 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 4

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB6 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.293.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 6 uitgangen, 250 V, 20 A, wit/zalm rood/zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang wit, 1 ingang zalm rood, 3 uitgangen wit, 3 uitgangen zalm rood, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1/3, kleurcode  wit/zalm rood.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 2

Uitgangen: 6

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB6 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.308.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 6 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart/zalm rood/zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang zwart, 1 ingang zalm rood, 3 uitgangen zwart, 3 uitgangen zalm rood, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 2

Uitgangen: 6

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB6 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.202.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 7 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 7

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB7 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.238.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Toebehoren.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- or 5-polig, wit

System gesis® CON – vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.590.4556.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.590.4556.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.587.3156.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.587.3156.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verdeelblokkenGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.588.5753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verdeelblokkenGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.588.5753.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.595.1453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.595.1453.2

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 3-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke parts GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 VS B WS

Artikelnummer.: 05.561.3653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 3-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke parts GST18i3, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 VS B SW

Artikelnummer.: 05.561.3653.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor  mannelijk, 3-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor  mannelijk parts GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 VS S WS

Artikelnummer.: 05.594.4250.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor  mannelijk, 3-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor  mannelijk parts GST18i3, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 VS S SW

Artikelnummer.: 05.594.4253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.564.5353.2

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.564.5353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i3, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 WS

Artikelnummer.: 07.425.8753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i4, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i4, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 WS

Artikelnummer.: 07.425.8853.0

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i5, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i5, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 WS

Artikelnummer.: 07.425.8953.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® montageplaat, GST18, schakelverdeelblokken, zwart

System gesis® CON - Montageplaat voor  GST18i3 schakelverdeelblokken, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 BP SW

Artikelnummer.: 07.413.6853.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Snap-In frame, GST18i3, zwart

System gesis® CON - Snap-In frame voor  GST18i3 connectoren en kabels, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 ER SW

Artikelnummer.: 06.561.7853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

  - 4-polig - GST18i4

    - Connectoren

      - Vrouwelijke connector met schroefaansluiting

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S B1 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.943.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S B1 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.943.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S B1 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.943.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S B1 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.943.3553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, 2/N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S B1 Z R1 GN02

Artikelnummer.: 92.943.3253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 4, 3, 2/N, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S B1 Z R1 TB03

Artikelnummer.: 92.943.3353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Vrouwelijke connector  met veerverbinding

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.943.0053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.943.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.943.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.943.0153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, 2/N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 Z R1 GN02

Artikelnummer.: 92.943.0353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 4, 3, 2/N, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 Z R1 TB03

Artikelnummer.: 92.943.0453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke schroefkonnektor met trekontlasting

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S S1 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.944.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S S1 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.944.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S S1 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.944.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S S1 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.944.3553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, PE, 2/N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S S1 Z R1 GN02

Artikelnummer.: 92.944.3253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2/N, 3, 4

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 S S1 Z R1 TB03

Artikelnummer.: 92.944.3353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

### 1.2.1.2. Mannelijk connector  met veerverbinding

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.944.0053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.944.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.944.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.944.0153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, 2/N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 Z R1 GN02

Artikelnummer.: 92.944.0353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen

Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2/N, 3, 4

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 Z R1 TB03

Artikelnummer.: 92.944.0453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - Inbouw

      - Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 RV WS

Artikelnummer.: 92.041.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 RV SW

Artikelnummer.: 92.041.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 RV GR01

Artikelnummer.: 92.041.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 2, N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 RV TR01

Artikelnummer.: 92.041.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, 2/N, PE, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 RV GN01

Artikelnummer.: 92.041.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 4, 3, 2/N, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F B2 RV TB03

Artikelnummer.: 92.041.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - Mannelijke veerstekker met trekontlasting

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 RV WS

Artikelnummer.: 92.042.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 RV SW

Artikelnummer.: 92.042.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 RV GR01

Artikelnummer.: 92.042.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, N, 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 RV TR01

Artikelnummer.: 92.042.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, PE, 2/N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 RV GN01

Artikelnummer.: 92.042.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2/N, 3, 4

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 F S2 RV TB03

Artikelnummer.: 92.042.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - T-stekkers en verdeelblokken

gesis® verdeelblok, 4-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen, 4-polig met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 V 2P1 T V WS

Artikelnummer.: 92.040.1053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 4-polig, 4-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen, 4-polig met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 V 2P1 T V SW

Artikelnummer.: 92.040.1053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 4-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen, 4-polig met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 V 2P1 T V GR01

Artikelnummer.: 92.040.1153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 4-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen, 4-polig met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doofslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 V 2P1 T V TR01

Artikelnummer.: 92.040.1153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

# 1.2.3.1. H-verdeelblokken 4-polig

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i4 V 3P1 WS

Part No.: 92.040.6953.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand : Wieland Electric GmbH

Type : GST18i4 V 3P1 SW

Part No : 92.040.6953.1

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, grijze uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i4 V 3P1 GR01

Part No.: 92.040.7053.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i4 V 3P1 TR01

Part No.: 92.040.7053.5

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, turquois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i4 V 3P1 TB06

Part No.: 92.040.7153.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok,

1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, groene uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i4 V 3P1 GN01

Part No.: 92.040.7253.0

    - Kabels

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm², PVC, Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x000.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x000.0(x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15E x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x000.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, turkooise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15E x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x000.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x003.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15E x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x003.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15E x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15E x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x003.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m) 0

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca

mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15 x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x004.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca

mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15E x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x004.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca

mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15E x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x004.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, turkooise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca

mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkooise blauw.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15E x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x004.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse : Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x060.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x060.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x060.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x063.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x063.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x063.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x064.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x064.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x064.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm², PVC Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x000.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x000.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x000.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x003.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x003.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x003.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x004.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x004.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x004.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05VV-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x004.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x060.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x060.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x060.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x063.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x063.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x063.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x064.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x064.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Eca

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x064.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Cca a1s1d1,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse : Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x050.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x050.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x050.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.207.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.207.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0GR01

Artikelnummer.: 92.207.x054.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.207.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0GN07

Artikelnummer.: 92.207.x054.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 15H x0TB06

Artikelnummer.: 92.207.x054.8 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Cca a1s1d1,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x050.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x050.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x050.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.208.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.208.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1 , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GR01

Artikelnummer.: 92.208.x054.3 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1 , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TR01

Artikelnummer.: 92.208.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1 , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GN07

Artikelnummer.: 92.208.x054.7 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1 , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turquoise blauw

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse : Cca a1s1d1

Type kabel: H05Z1Z1-F

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TB06

Artikelnummer.: 92.208.x054.8 (x komt overeen met de lengte in m)

    - Verdeeldozen

gesis® verdeeldoos, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart/wit

System gesis® CON - Verdeeldoos voor  installation connectoren  volgens to IEC 61535, 4-polig schroefcontacten, 1 ingang, 3 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Kleur behuizing :wit

Halogeen vrij: ja

Dimension: 114x71x68 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i3 V 3P1 SW

Artikelnummer.: 99.502.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - Toebehoren.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.590.4556.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.590.4556.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.587.3156.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.587.3156.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 4-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18i4, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 VS B SW

Artikelnummer.: 05.566.9153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.564.5353.2

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.564.5353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i3, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 WS

Artikelnummer.: 07.425.8753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i4, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i4, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 WS

Artikelnummer.: 07.425.8853.0

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i5, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i5, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 WS

Artikelnummer.: 07.425.8953.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - 5-polig - GST18i5

      - Vrouwelijke connector met schroefaansluiting

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, wit

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.953.4053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, wit , 4²mm

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 4 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 4 mm²

Kabeldiameter: 11.5 - 15.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R2 WS

Artikelnummer.: 92.953.5053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.953.4053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, zwart , 4²mm

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 4 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 4 mm²

Kabeldiameter: 11.5 - 15.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R2 SW

Artikelnummer.: 92.953.5053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.953.4553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.953.4553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250 V, 20 A, pastel blauw

System gesis® CON - - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, N, PE, D2, D1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R1 PB02

Artikelnummer.: 92.953.4453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, groen

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 4, 3/N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R1 GN04

Artikelnummer.: 92.953.4253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 5, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 5, 4/N, 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1 Z R1 TB05

Artikelnummer.: 92.953.4353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 50 V, 6 A, licht blauw

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, kleurcode  licht blauw.

Spanning: 50 V

Stroom: 6 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 1.0 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 1.0 mm²

Kabeldiameter: 7.0 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 5, 4, 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S B1B Z R2 BL01

Artikelnummer.: 92.953.4153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - mannelijk met schroefaansluiting

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, wit

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R1 WS

Artikelnummer.: 92.954.4053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, wit , 4²mm

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 4 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 4 mm²

Kabeldiameter: 11.5 - 15.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R2 WS

Artikelnummer.: 92.954.5053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R1 SW

Artikelnummer.: 92.954.4053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, zwart , 4²mm

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 4 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 4 mm²

Kabeldiameter: 11.5 - 15.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R2 SW

Artikelnummer.: 92.954.5053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.954.4553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R1 TR01

Artikelnummer.: 92.954.4553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250 V, 20 A, pastel blauw

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: D1, D2, PE, N, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R1 PB02

Artikelnummer.: 92.954.4453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, groen

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, PE, 3/N, 4

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R1 GN04

Artikelnummer.: 92.954.4253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON - - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R1 GR01

Artikelnummer.: 92.954.4553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250 V, 20 A, turkuoise blauw

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 5, kleurcode  turkuoise blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²

Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, 3, 4/N, 5

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1 Z R1 TB02

Artikelnummer.: 92.954.4353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 50 V, 6 A, licht blauw

System gesis® CON - - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, kleurcode  light blue.

Spanning: 50 V

Stroom: 6 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 0.75 - 1.0 mm²

Soepele kabel: 0.75 - 1.0 mm²

Kabeldiameter: 7.0 - 10.3 mm (H05VV, NYM)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 1, 2, 3, 4, 5

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 S S1B Z R2 BL01

Artikelnummer.: 92.954.4153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - Inbouw

      - Vrouwelijke inbouwstekker  met veeraansluiting

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 5-polig , 250/400 V, 20 A, wit

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F B2 RV WS

Artikelnummer.: 92.051.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, zwart

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F B2 RV SW

Artikelnummer.: 92.051.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering  code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F B2 RV GR01

Artikelnummer.: 92.051.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 3, N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F B2 RV TR01

Artikelnummer.: 92.051.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250 V, 20 A, pastel blauw

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: L, N, PE, D2, D1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F B2 RV PB02

Artikelnummer.: 92.051.8658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, groen

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 4, 3/N, PE, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F B2 RV GN04

Artikelnummer.: 92.051.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 5, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 5, 4/N, 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F B2 RV TB05

Artikelnummer.: 92.051.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 50 V, 6 A, licht blauw

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 6, kleurcode  licht blauw.

Spanning: 50 V

Stroom: 6 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 5, 4, 3, 2, 1

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F B2 RV BL01

Artikelnummer.: 92.051.8358.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

      - mannelijk inbouwstekker  met veeraansluiting

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, wit

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F S2 RV WS

Artikelnummer.: 92.052.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F S2 RV SW

Artikelnummer.: 92.052.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F S2 RV GR01

Artikelnummer.: 92.052.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, PE, N, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F S2 RV TR01

Artikelnummer.: 92.052.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250 V, 20 A, pastel blauw

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: D1, D2, PE, N, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F S2 RV PB02

Artikelnummer.: 92.052.8658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, groen

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, PE, 3/N, 4

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F S2 RV GN04

Artikelnummer.: 92.052.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, turquoise blauw

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 5, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, 3, 4/N, 5

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F S2 RV TB05

Artikelnummer.: 92.052.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 50 V, 6 A, licht blauw

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 6, kleurcode  licht blauw.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 2

Markering: 1, 2, 3, 4, 5

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 F S2 RV BL01

Artikelnummer.: 92.052.8358.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - Verlichting aansluitstekker

gesis®  Verlichting uitgangsadapter, 5-polig, 250 V, 20 A, pastel blauw

System gesis® CON - gesis TOP uitgangsadapter voor  direct, stekkerbare verbinding op de interne gemonteerde verlichtingstekker volgens IEC 61535 voor  permanent verbinding, voor  dimbare toepassingen, 5-polig, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V N 2P1 V PB02

Artikelnummer.: 92.050.2853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® Verlichting uitgangs adapter, 5-polig, 250 V, 20 A, pastel blauw

System gesis® CON - gesis LINECT uitgangsadapter voor  direct, stekkerbare verbinding op de interne gemonteerde verlichtingstekker volgens IEC 61535 voor  permanent verbinding, voor  dimbare toepassingen, 5-polig, met geintegreerde vergrendeling, mechanische coderingcode 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V N 2P1 N V WS

Artikelnummer.: 92.050.2453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

    - T-stekkers en verdeelblokken

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T E SW

Artikelnummer.: 92.050.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V WS

Artikelnummer.: 92.050.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, licht grijze uitvoering.

.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V GR01

Artikelnummer.: 92.050.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, tomaat rood uitvoering.

.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V TR01

Artikelnummer.: 92.050.3553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, pastel blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V PB02

Artikelnummer.: 92.050.3453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L1,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 1 SW

Artikelnummer.: 92.050.3153.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L1,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 1 WS

Artikelnummer.: 92.050.3153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L1,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 1 GR01

Artikelnummer.: 92.050.3653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L1,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 1 TR01

Artikelnummer.: 92.050.3653.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L2,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 SW

Artikelnummer.: 92.050.3253.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L2,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 WS

Artikelnummer.: 92.050.3253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L2,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 GR01

Artikelnummer.: 92.050.3753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L2,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 TR01

Artikelnummer.: 92.050.3753.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L3,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 3 SW

Artikelnummer.: 92.050.3353.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L3,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 3 WS

Artikelnummer.: 92.050.3353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L3,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 GR01

Artikelnummer.: 92.050.3853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L3,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 TR01

Artikelnummer.: 92.050.3853.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

Verdeelblokken 5-polig

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,

mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 3P1 V WS

Artikelnummer.: 92.050.6953.0

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,

mechanische codering code 1, kleurcode  zwart

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 3P1 V SW

Artikelnummer.: 92.050.6953.1

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,

mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 3P1 V GR01

Artikelnummer.: 92.050.7053.0

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,

mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 3P1 V TR01

Artikelnummer.: 92.050.7053.5

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, pastel blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,

mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 3P1 V PB01

Artikelnummer.: 92.050.7453.0

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, turkuoise blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,

mechanische codering code 5, kleurcode  turkuoise blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 3P1 V TB05

Artikelnummer.: 92.050.7153.0

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,

mechanische codering code 4, kleurcode  groen .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 3P1 V GR04

Artikelnummer.: 92.050.7253.0

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,

mechanische codering code 6, kleurcode  licht blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V 3P1 V BL01

Artikelnummer.: 92.050.7353.0

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

System gesis® CON - - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, verdeelblok, 5-/3-polig,  1 ingang, 7 uitgangen, met geintegreerde vergrendeling, met 1x Doorvoer 5-polig, 2x monofasige uitgang L1, 2x monofasige uitgang L2, 2x monofasige uitgang L3, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 7

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V3 7A1 V WS

Artikelnummer.: 92.050.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, verdeelblok, 5-/3-polig,  1 ingang, 7 uitgangen, met geintegreerde vergrendeling, met 1x Doorvoer 5-polig, 2x monofasige uitgang L1, 2x monofasige uitgang L2, 2x monofasige uitgang L3, mechanische codering code 1, kleurcode zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 7

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V3 7A1 V SW

Artikelnummer.: 92.050.0153.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON - - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, verdeelblok, 5-/3-polig,  1 ingang, 7 uitgangen, met geintegreerde vergrendeling, met 1x Doorvoer 5-polig, 2x monofasige uitgang L1, 2x monofasige uitgang L2, 2x monofasige uitgang L3, mechanische codering code 3, kleurcode licht grijs.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 7

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V3 7A1 V GR01

Artikelnummer.: 92.050.2153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.

gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, verdeelblok, 5-/3-polig,  1 ingang, 7 uitgangen, met geintegreerde vergrendeling, met 1x Doorvoer 5-polig, 2x monofasige uitgang L1, 2x monofasige uitgang L2, 2x monofasige uitgang L3, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 7

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 V3 7A1 V TR01

Artikelnummer.: 92.050.2153.5

    - Kabels

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm², PVC, Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x000.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x003.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x003.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x004.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x004.0 (x komt overeen met de lengte in m)

# 1.2.8.2. Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15H x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x060.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15H x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x063.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15H x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x064.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm², PVC, Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x000.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x003.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x003.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x004.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x004.0 (x komt overeen met de lengte in m)

# 1.2.8.4. Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,  Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15H x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x060.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,  Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,  Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15H x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x063.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15H x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15H x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15H x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x064.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: ja

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15H x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 25 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x060.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 25 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x063.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 25 x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 25 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Type kabel: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 25 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x064.9 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm²,  Cca a1s1d1

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS  15C x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS  15C x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS  15Cx0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x050.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS  15Cx0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B-  15Cx0WS

Artikelnummer.: 92.257.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B-  15Cx0SW

Artikelnummer.: 92.257.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B-  15Cx0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x053.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B-  15Cx0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S  15Cx0WS

Artikelnummer.: 92.257.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S  15Cx0SW

Artikelnummer.: 92.257.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S  15Cx0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x054.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S  15Cx0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm²,  Cca a1s1d1

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS  25Cx0WS

Artikelnummer.: 92.258.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS  25Cx0SW

Artikelnummer.: 92.258.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS  25Cx0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x050.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS  25Cx0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B-  25Cx0WS

Artikelnummer.: 92.258.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B-  25Cx0SW

Artikelnummer.: 92.258.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B-  25Cx0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x053.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B-  25Cx0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S  25Cx0WS

Artikelnummer.: 92.258.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S  25Cx0SW

Artikelnummer.: 92.258.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S  25Cx0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x054.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: Cca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 25C x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 1.5 mm²,  B2ca a1s1d1

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x070.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x070.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x070.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x073.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x073.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x073.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x073.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.257.x074.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.257.x074.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.257.x074.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 16 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.257.x074.0 (x komt overeen met de lengte in m)

      - Geassembleerde kabels, 2.5 mm²,  B2ca a1s1d1

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x070.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x070.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x070.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 BS 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x073.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x073.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x073.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 B- 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x073.0 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: wit

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0WS

Artikelnummer.: 92.258.x074.2 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0SW

Artikelnummer.: 92.258.x074.1 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0PB02

Artikelnummer.: 92.258.x074.9 (x komt overeen met de lengte in m)

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V

Stroom: 20A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Brandklasse: B2ca a1s1d1

Kabel kleur: zwart

Halogeen vrij: nee

Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 K1 -S 15 x0TR01

Artikelnummer.: 92.258.x074.0 (x komt overeen met de lengte in m)

    - Verdeeldozen

gesis® verdeeldoos, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatie connectoren volgens to IEC 61535, 5-/3-polig, geschroefde contacten, 1 ingang 5-polig, 1 doorvoer 5-polig, 6 uitgangen, 3-polig, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

: 1

Uitgangen: 6

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB7 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.237.0028.0

gesis® verdeeldoos, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart/zalm rood/zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatie connectoren volgens to IEC 61535, 5-/3-polig, geschroefde contacten, 1 ingang, 5-polig, zwart, 1 doorvoer, 5-polig zwart, 6 uitgangen, 3-polig, zalm rood, éx L1,2x L2 en 2x L3, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.en codering 3 voor zalm rood

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Doorvoer: 1

Uitgangen: 6

Kleur behuizing :zwart

Halogeen vrij: ja

Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: WVB7 AC 20A 250/400V

Artikelnummer.: 99.281.0028.0

    - Toebehoren.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- or 5-polig, wit

System gesis® CON – vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.590.4556.0

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.590.4556.1

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.587.3156.0

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.587.3156.1

gesis® montageplaat voor  verdeelblok 5-polig; 5-3-polig, zwart

System gesis® CON - montageplaat voor  verdeelblok 5-polig; 5-3-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 07.413.5453.1

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 5-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18i5, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 VS B SW

Artikelnummer.: 05.566.9253.0

gesis® afsluitkap voor  mannelijk, 5-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor  mannelijk onderdelen GST18i5, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 VS S SW

Artikelnummer.: 05.583.1853.0

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 WS

Artikelnummer.: 05.564.5353.2

gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, zwart.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18 SW

Artikelnummer.: 05.564.5353.0

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i3, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 WS

Artikelnummer.: 07.425.8753.0

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i4, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i4, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i4 WS

Artikelnummer.: 07.425.8853.0

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i5, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i5, wit.

Materiaal: Polyamide

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i5 WS

Artikelnummer.: 07.425.8953.0

  - 6-polig - GST18i6

    - Connectoren

      - Vrouwelijke connector met schroefaansluiting

gesis® connector , vrouwelijke, 6-polig, 250/400 V, 20 A, pastel blauw /zwart

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, voor  dimbare toepassingen , 2x   3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  pastel blauw /zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 2.5 mm²

Soepele kabel: 2.5 mm²

Kabeldiameter: 10 - 12 mm (2x, S05 HH-F6)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: 3, 2, 1, N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i6 S B1N Z R1 V SWPB

Artikelnummer.: 92.969.0158.1

      - mannelijk met screw connection

gesis® connector ,  mannelijk, 6-polig, 250/400 V, 20 A, pastel blauw /zwart

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, voor  dimbare toepassingen , 2x   3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  pastel blauw /zwart.

Spanning: 250/400 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Eénaderige kabel: 2.5 mm²

Soepele kabel: 2.5 mm²

Kabeldiameter: 10 - 12 mm (2x, S05 HH-F6)

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: L, N, PE, 1, 2, 3

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i6 S S1N Z R1 V SWPB

Artikelnummer.: 92.968.0158.1

# Vrouwelijke inbouw veerkonnektor

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 6 polig, 250/400 V, 20 A, pastel blauw /zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  6-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, pastel blauw/zwarte  uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i6 F B1N RV SWPB

Artikelnummer.: 92.061.8658.1

# Mannelijke inbouw veerkonnektor

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 6 polig, 250/400 V, 20 A, pastel blauw /zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  6-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, pastel blauw/zwarte  uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad: tot IP40

Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm

Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Materiaal behuizing: Polyamide

Aansluitingen per pool: 1

Markering: N, PE, L

Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh

Type: GST18i6 F B1N RV SWPB

Artikelnummer.: 92.062.8658.1

# 6-polige T-stekker

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  6-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, pastelblauw/zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V

Stroom: 20 A

Doorslagspanning: 4 kV

Beschermgraad (aangesloten): IP40

Beschermgraad (niet aangesloten): IP20

Materiaal behuizing: Polyamide

Ingang: 1

Uitgangen: 2

Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH

Type: GST18i6 V 2P1 T E SWPB

Part No.: 92.060.3053.1